感應式讀卡機LK-1030使用說明書
一、產品特點：                                                           
1.單機型設計，安裝方便。             2.門禁或保全防盜主機設定/解除。

3.停電時主機設定自動記憶，永不消失。 4.功能設定直接由鍵盤操作，數字LED顯示, 簡易方便。

5.直接可由鍵盤操作新增、刪除、或查詢卡號功能。

6.操作模式：讀卡/讀卡+按密碼/讀卡或按密碼/室內按鈕接點。

7.具連續五次誤碼輸入等警報接點輸出。

8.主機具防拆(Tamper)功能。            9.訪客電鈴按鈕。

二、電氣規格：
1.感應距離：15-23公分(卡片)。        6.輸出接點：二組乾接點，容量1A/30VDC，1A/120VAC。
2.卡片容量：任意卡號8,000張。       7.開門時間及警報時間可設定1~225秒。

3.使用電源：DC11-15V                8.工作溫度：0(~55℃
4.使用頻率：125KHZ                  9.外型尺寸：85W*125H*22Dmm
5.消耗電流：60ma(待機)，110ma(動作中)。

三、感應卡：
1.採唯一編碼，無法複製。             2.不需電池、不需接觸、使用方便。
四、設定操作方法：
「出廠時6位數主機原始碼為123456」 「出廠時4位數主機開門密碼為1234」

１.新增卡片號碼：
    假設新增三張卡片號碼為567890，567891，567892

  (1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６(嗶嗶二聲，黃燈閃動)

            (_6位數主機密碼_(
  (2)按[1](黃燈由閃動變為恒亮)

  (3)感應卡片或按567890(嗶嗶二聲，表示輸入成功)
感應卡片或按567891(嗶嗶二聲，表示輸入成功)
感應卡片或按567892(嗶嗶二聲，表示輸入成功)

  (4)按＃(結束，LED由黃燈變成綠燈慢閃動)

    註：新增設之卡片，若輸入重覆卡號時則主機(嗶一長聲且LED轉為紅色)。
２.刪除卡片號碼：
  假設欲刪除卡片號碼為456787，456788，456789

(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動)

(_6位數主機密碼_(
  (2)按２(黃燈由閃動變為恒亮)

(3)感應卡片或按4567878嗶嗶二聲，表示刪除成功)
感應卡片或按4567879嗶嗶二聲，表示刪除成功)

(4)按＃(結束，LED由黃燈變成綠燈慢閃動)

     註：刪除之卡片，若輸入重覆卡號時則主機（嗶一長聲，且LED轉為紅色）
３.操作模式選擇：
(40暫停動作，41僅讀卡，42讀卡再按開門密碼，43讀卡或按密碼)

A.暫停動作模式

(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動)

(_6位數主機密碼_(
(2)按４ ０（嗶一聲，即完成動作）

　註：暫停動作模式中卡片感應時主機發出嗶嗶嗶三聲，同時綠燈由閃動變成黃燈。

B.僅讀卡模式
(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動)

(_6位數主機密碼_(
(2)按４ １（嗶一聲，即完成動作）

C.讀卡再按開門密碼

(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動)

(_6位數主機密碼_(
(2)按４ ２（嗶一聲，即完成動作）

D.讀卡或按開門密碼                                                            

(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動) 

(_6位數主機密碼_(
(2)按４ ３（嗶一聲，即完成動作）

      註：暫停動作模式(40)可應用於下班時之暫時需管制進入之門禁(如倉庫、主管辦公室等)

    註：開門密碼為４位數（予第４項說明）

４.更改４位數開門密碼：（※注意：須先完成操作模式選擇之D.項說明動作，才可更改此開門密碼。）
(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動)

(_6位數主機密碼_(
[image: image1.jpg]=

L i e S




(2)按８（黃燈由閃動變成恒亮）

(3)按□ □ □ □(嗶嗶二聲，動作完成)

(_4位數主機密碼_(
５.更改6位數主機密碼：
(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動)

(_6位數主機密碼_(
(2)按７（黃燈由閃動變成恒亮）

(3)按□ □ □ □ □ □(嗶嗶二聲，動作完成)

(_6位數主機密碼_(
６.設定開門時間：
  (可設定開門繼電器接點為定位式或1~255秒時間可調)
Ａ.定位式(ON/OFF)設定
(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動) 
(_6位數主機密碼_(
(2)按５（黃燈由閃動變成恒亮）

(3)按０ ＃（嗶二聲，動作完成）
B.暫態(Momentary)輸出設定(繼電器接點輸出時間1~255秒)

(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動)

(_6位數主機密碼_(
(2)按５（黃燈由閃動變成恒亮）

  (3)按欲設時間，如欲設定時間為３秒則按３，如欲設定時間

　　為210秒，則按２ １ ０
  (4)按＃ (嗶嗶二聲，完成動作)

註：如設定時間超過255秒則在按＃結束鍵時，主機會發出一長嗶聲以示設定錯誤。

７.查詢卡號：
(1)按＊ ＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ (嗶嗶二聲，黃燈閃動)

(_6位數主機密碼_(
(2)按９（黃燈由閃動變成恒亮）

  (3)輸入欲查詢卡號6位數□ □ □ □ □ □如嗶嗶二聲

(__ 欲查詢卡號 __(
    黃燈閃二次，則表示該卡號接受輸入記憶，嗶一長聲紅燈

    亮，則表示該卡號不接受。

  (4)按＃(退出查詢)
五、使用動作說明：
1.僅感應讀卡模式操作：

 (1)正確已輸入之卡片感應後，蜂鳴器嗶一聲，綠色閃燈變成黃燈並動作開門。

 (2)不正確(未經許可輸入)之卡片感應後，綠色閃燈變成紅色不動作。
2.感應讀卡或密碼模式操作：
   (1)正確已輸入之卡片感應後，蜂鳴器嗶一聲，綠色閃燈變成黃燈並動作開門。

 (2)或僅輸入4位數開門密碼亦可動作開門

     註：開門密碼(4位數)若連續五次誤碼輸入，則將觸動警報乾接點輸出。

3.感應讀卡再按密碼模式操作：
 正確已輸入之卡片感應後，蜂鳴器嗶一聲，黃燈閃動待開門4位數密碼輸入，若輸入正確密碼則動

作開門。

   註1：在感應卡感應後20秒內未輸入開門密碼則主機自行RESET。

   註2：感應讀卡或密碼操作及感應讀卡再按密碼操作中其中之開門密碼(4位數)若連續五次誤碼輸入

        ，則將觸動警報乾接點輸出。







